埋弧焊机招标技术要求

一、设备基本要求及采购数量

（一）设备基本要求

1. 设备为自动埋弧焊机，含焊接电源、小车、送丝机构、控制系统全套，适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢等中厚板对接、角接、搭接焊接。

2. 采用IGBT逆变与单片机数字控制技术，具备电弧稳定、熔深可控、焊缝成型好、效率高、抗电网波动能力强等特点。

3. 设备具有一机多用，支持埋弧焊、碳弧气刨、手工焊 等多种工艺。

4．资质要求：厂家营业执照、ISO9001认证、3C认证、产品合格证和出厂检测报告。

（二）设备采购数量

1.采购数量  4台

二、核心技术参数

（一）电源参数

1. 额定输入电源：三相380V±10%，50Hz

2. 额定输入容量(KVA): 69KVA，额定输入电流115A .

3. 输出电流范围：60A–1250A连续可调

4. 输出电压范围：20V-50V

5.空载电压:92V

6. 额定负载持续率：100%

7. 适用焊丝直径：1.6mm-6.0mm

8. 功率因数≥0.88，绝缘等级H级，外壳防护等级IP21S.

9.冷却方式：风冷

（二）送丝与行走参数

1. 送丝速度：0.5–12m/min连续可调

2. 焊接小车行走速度：0.15–3m/min无级调速

3. 行走方式：直流伺服电机驱动，行走平稳、无打滑

4. 机头调节：横向±50mm，纵向±30mm，高度0–100mm可调

（三）控制功能

1. 焊接模式：恒流/恒压切换。恒流（降特性）：能适用于粗丝焊接（≥3.0mm）。恒压（平特性）：能适用于细丝焊接（≤3.0mm）。

同时满足不同板材与工艺。

2. 预置参数：电流、电压、行走速度、送丝速度独立数字显示与调节。可预置并存储 10套常用焊接规范。

3. 保护功能：具备短路、过流、过压、过热、缺相、欠压等多重保护功能。

4. 遥控操作：有线遥控盒（≥10米），可远程调节参数、启停焊接。

5. 接口丰富：标配模拟 / 数字接口（支持 RS-485），可与 PLC、专机、群控系统联动。

三、结构与配置要求

1. 焊接电源：全封闭防尘结构，强制风冷，面板为LCD数字显示屏，按键耐用、防误触。

2. 焊接小车：四轮驱动，带电磁刹车，爬坡能力强；配备焊剂漏斗、回收装置。

3. 送丝机构：双驱送丝，送丝稳定、无抖动；适配多种直径焊丝，送丝轮可快速更换。

4. 电缆：动力电缆≥10米，控制电缆≥15米，耐油、耐磨、抗老化。

5. 易损件：导电嘴、送丝轮、喷嘴、焊剂筛等标配1套+备用1套

三、安装调试与验收

1.安装调试：需方负责电源安装，供方负责安装、调试、试焊、出具调试报告。

2.验收：设备无磕碰、变形，漆面完好，铭牌清晰完整，参数与招标要求一致。主机及配套附件与装箱清单一致，无缺失损坏。

3.培训完成、资料齐全，满足使用与管理要求。

4.焊接工艺测试满足我公司工艺要求。

四、质保与服务

1. 质保期：验收合格后≥12个月。

2. 培训：现场操作、维护培训，提供说明书、操作视频。

3. 售后：7x24小时响应，4小时提供解决方案，24小时到场处理。终身提供配件与技术支持。

五、付款方式

付款方式为：合同签订后预付合同总金额的50%合同生效，到货并安装调试合格后15日内付合同总金额的45%，质保金5%为质保到期后30日内付清。付款金额超过5万及以上付承兑汇票。