直流脉冲氩弧焊机招标技术要求

一、设备基本要求及采购数量

（一）设备基本要求

1. 设备为直流脉冲氩弧焊机，采用IGBT逆变技术、PWM脉宽调制技术、DSP模糊控制及自适应控制技术，为DSP控制全数字焊机。兼具备脉冲氩弧焊 、手工电弧焊双功能，适配多种金属焊接场景，性能稳定且节能高效。

2.接口配置：配置RS-485通讯接口，可与RC-6、RC-7遥控器通讯。

3.资质要求：厂家营业执照、ISO9001认证、3C认证、产品合格证和出厂检测报告。

（二）设备采购数量

1.采购数量  2台

二、核心技术参数

（一）电源参数

1.输入电源：三相 380V±20%，50Hz-60HZ

2.额定输入功率：17KW

3.额定空载电压：76±5%

4.输出电流调节范围：5–400A 连续可调。

5.脉冲频率：0.1-500HZ。

6.推力电流范围（MMA）：1-150A/ms。

7.效率 ≥85%，功率因数 ≥0.93，绝缘等级 F 级，防护等级 IP21S。

（二）焊接功能

1.引弧方式：高频引弧 + 接触引弧，起弧成功率 100%。

2.脉冲功能：脉冲频率 0.1–500Hz ,脉冲占空比范围 0.1–99% 可调。

3.时序控制：提前送气 0.1–13s，滞后关气 0.1–50s；电流缓升/缓降 0.1–99.9s。

4.操作模式：二步 / 四步 切换

5.保护功能：具备短路、过流、过压、过热、缺相、欠压等多重保护功能。

（三）结构与配置

1.主机：全封闭防尘，强制风冷，数字显示面板，可以同时显示电流、电压。操作直观。

2.氩弧焊枪：≥4m，适配 Φ2.4/3.2mm 钨极。

3.手工焊枪：≥3m，适配 Φ2.5–5.0mm 焊条。

4.地线组件：地线夹 ≥3m，连接可靠。

5.配件：氩气表、钨极夹、陶瓷嘴、导电嘴等 标配 1 套 + 备用 1 套

三、安装调试与验收

1.安装调试：需方负责电源安装，供方负责安装、调试、试焊、出具调试报告。

2.验收：设备无磕碰、变形，漆面完好，铭牌清晰完整，参数与招标要求一致。主机及配套附件与装箱清单一致，无缺失损坏。

3.培训完成、资料齐全，满足使用与管理要求。

4.焊接工艺测试满足我公司工艺要求。

四、质保与服务

1. 质保期：验收合格后≥12个月。

2. 培训：现场操作、维护培训，提供说明书、操作视频。

3. 售后：7x24小时响应，4小时提供解决方案，24小时到场处理。终身提供配件与技术支持。

五、付款方式为：合同签订后预付合同总金额的50%合同生效，到货并安装调试合格后30日内付合同总金额的45%，质保金5%为质保到期后30日内付清。付款金额超过5万及以上付承兑汇票。