双柱卧式带锯床招标技术要求

设备名称、需求及用途

双柱卧式带锯床；数量（ 1 ）台。用于金属板材的锯切加工。

设备参数与性能要求

2.1 主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锯切能力 | ≥（600）×（600）mm |  |
|  | 锯带速度 | 约20～90 m/min | 变频无级调速 |
|  | 主电机功率 | ≥（ 5.5 ）kW | 永磁电机优先 |
|  | 液压电机功率 | ≥（ 1.5 ）kW |  |
|  | 冷却泵功率 | ≥0.09 kW |  |
|  | 锯带规格（长×宽×厚） | （6480）×（41）×（1.3）mm |  |
|  | 切割断面垂直度 | ≤0.3 mm / 100 mm |  |

2.2 结构要求

2.2.1 锯带张紧方式：采用液压张紧，具有张力显示和调节功能。

2.2.6 传动系统：主传动采用蜗轮传动或伺服电机驱动，切削过程中不得抖动，保证锯带的正常使用寿命。

2.2.8 冷却系统：配备冷却液箱，容量≥（ 60 ）L，冷却液循环利用。液压站采用油冷式。

2.3 控制系统要求

2.3.1 操作界面清晰、便于使用。

2.3.2 具备故障报警功能。

2.4 安全保护要求

2.4.1 设置锯条断带、卡带检测开关，当断带或卡带情况发生时，自动停机保护。

2.4.2 锯切过程有上下限位行程自动停机保护。

2.4.3 电气系统符合国家安全标准，具有过载、短路等保护功能。

2.4.4 配备急停按钮、防护罩等安全装置，符合国家机械安全标准。

2.4.5 采用封闭型油路回路系统，确保机械动作无误，工作油温不得高于70℃。

2.5 精度要求

2.5.1 锯条与钳口台面垂直度偏差≤0.1 mm/m。

2.5.2 运行噪音≤75 dB。

2.5.3 液压系统无渗漏，夹紧机构可靠，锯带张紧调整方便。

执行标准

3.1 设备的设计、制造、检验和验收应符合下列标准和规范（以最新版本为准）：

- JB/T 4318《卧式带锯床》行业标准

资料及供货范围

4.1 设备资料及随机附件

  - 提供设备维修保养说明书，提供维修保养培训。提供合格证明书、使用说明书。

- 标准件清单（包含品牌信息、采购信息等）、箱单及安装附件等。提供随机附件。

安装调试及验收

5.1 安装调试

  - 设备到现场后，由供方提供指导需方安装和调试。

  - 在确保设备正常运转后，供方需提供必要的操作指导。

5.2 验收

设备安装调试完成后，采购人组织验收。验收内容包括但不限于：设备性能、技术参数、安全保护等。验收合格后，双方签署验收报告。

售后服务

  - 质保期为一年；若液压系统出现渗漏油，则质保期顺延一年。

  - 质保期内零配件损坏，供方无条件更换（易损件除外）。

  - 质保期之外，若设备出现故障，供需双方协商解决。

  - 供方对其提供产品提供终身技术服务，供方在接到通知后48小时内到达需方现场提供技术服务。

其他要求

7.1 投标文件

投标人应提供详细的投标文件，包括但不限于：产品样册、设备清单、备品备件清单、专用工具清单、培训计划、售后服务计划等。

7.2 合同签订

中标后，投标人应与采购人签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务。

7.3 交货期

投标人应明确设备的交货期，确保按时交货。

7.4 违约责任

投标人应明确违约责任，包括但不限于：逾期交货、设备质量不合格等。

其他事宜

8.1 本技术要求自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本技术要求一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3 未尽事宜双方本着友好合作原则协商解决。若协商不成，最终提请需方有关合同仲裁机构仲裁。