数控卧式车床招标技术要求

车床需求及功能需求描述：

- 此次采购数量：1台。

- 该设备主要用于对碳钢、不锈钢焊接毛坯件（有方形毛坯件，需配四爪卡盘）进行加工，以获取抗拉棒样件（φ16×130mm）。加工方式采用车削加工。加工完成工件如图一、表一；

- 车床需自动实现车圆柱功能、车螺纹功能、切断功能。

- 车床需预设工件加工程序，加工时能直接调用程序，详见需加工零件参数。

需加工零件参数：

图一

| 总长 | 小径长 | 小径 | 大径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | 42 | 6 | Φ13/M12 |
|  |  | 6.25 |  |
|  |  | 6.5 |  |
| 120 | 70 | 10 | φ/M16 |
|  | 80 | 12.5 |  |
|  |  | 12.7 |  |
|  |  | 13 |  |

表一

机床随机附件：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三爪卡盘 | Φ250mm | 1只 | 装主机上 |
|  | 四爪卡盘 |  | 1只 |  |
|  | 电机皮带 |  | 1套 | 装主机上 |
|  | 卡盘扳手 |  | 1把 |  |
|  | 刀架扳手 |  | 1把 | 四工位时带 |
|  | 主轴凸轮扳手 |  | 1把 |  |
|  | 死顶尖 | 莫氏5号 | 1只 |  |
|  | 垫铁 |  | 1套 |  |
|  | 配套标准扳手 |  | 1套 |  |

技术资料提供:

  - 提供设备维修保养说明书，提供维修保养培训

  - 提供合格证明书、使用说明书。

  - 标准件清单（包含品牌信息、采购信息等）、箱单。

设备安装与调试：

  - 安装调试:需方自行安装，厂家提供免费远程指导调试。

  - 设备正常运转后，供方技术人员须为需方专业技术人员、操作人员提供必要的培训和保养方面指导。

验收标准及要求：

  - 按国家内销标准且需符合招标要求验收。

  - 车圆柱锥度误差<0.01mm；切端面垂直度<0.01mm；最高转速精车加工面无颤纹。

  - 设备连续稳定运行   15  天无故障视为可验收。

  - 设备运行平稳、无异常振动。

  - 符合设备使用地区相关法规要求，不存在重大安全隐患。

  - 整机噪音不超过80分贝。

质保期及售后服务：

  - 质保期为一年；质保期内免费提供“三包”服务。

  - 质保期之外，若设备出现故障，供需双方协商解决。

  - 供方对其提供产品提供终身技术服务，供方在接到通知后48小时内到达需方现场提供技术服务。

其它事宜：

  - 付款原则：合同签订后预付合同总金额的30%合同生效，到货时付合同总金额的30%，安装调试合格后一同内付合同总金额的30%，质保金10%为质保到期后付清。付款金额5万元及以上付承兑汇票。

  - 未尽事宜双方本着友好合作原则协商解决。若协商不成，最终提请需方所在地有关合同仲裁机构仲裁。