附件1：项目内容

| 序号 | 维保内容 | 检测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查除尘器和管道是否有漏风、漏粉现象 | 1次/季 |  |
| 2 | 检查卸灰阀、输粉泵密封状况、工作是否正常 | 1次/季 |  |
| 3 | 检查脉冲进气管的压力是否正常，是否有漏气的现象 | 1次/季 |  |
| 4 | 检查出风口是否有灰尘 | 1次/季 |  |
| 5 | 检查温度传感器工作是否正常、温度变送器显示是否正常 | 1次/季 |  |
| 6 | 检查进风口压力，出风口压力是否正常，进出风口压差是否达标 | 1次/季 |  |
| 7 | 检查料位计工作是否正常、传感器是否正常，料满是否报警停机 | 1次/季 |  |
| 8 | 检查卸料器电机减速机工作是否正常，有无异响，轴承密封是否完好 | 1次/季 |  |
| 9 | 检查螺旋接近工作是否正常，是否起到故障报警停机 | 1次/季 |  |
| 10 | 检查泄爆装置是否完好 | 1次/季 |  |
| 11 | 检查隔爆阀状态是否正常，轴承是否灵活 | 1次/季 |  |
| 12 | 检查plc控制柜工作状态;各报警连锁装置是否可靠 | 1次/季 |  |
| 13 | 检查消防压力是否符合要求，消防管道是否有跑冒滴漏的现象，消防电磁阀是否正常 | 1次/季 |  |
| 14 | 检查滤筒、布袋是否堵塞严重，是否需要更换 | 1次/季 |  |
| 15 | 其他 | 1次/季 |  |

注：1、公司共有5套集中除尘设备，其中2套为布袋除尘，另3套为滤筒除尘。